附件一：

| 窗帘、围帘及铝合金窗轨预算明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 材料说明 | 数量 | 预算单价（元） | 预算小计（元） |
| 1 | 窗帘布料 | 米 | 基本材质组成部分：阳涤仿麻丝11160/根 纬密：16梭 纬丝：350D 幅宽（cm）：280±2cm 克重（g/m）：900g/㎡（视缩率不同而有所不同） 成分: 90%POL YESTER/10%L INE 经丝成份：11160/根 遮光度（级）：80% 缩水率：≤2% 光照牢度（级）:3-4 耐水色牢度（级）：4 4 耐光色牢度（级）： 4-5 无甲醛标准：300 耐洗色牢度（级）：6 耐摩擦色牢度（级）：4-5 辅料密集带参数:宽8公分抗老化加密尼龙网带，防晒防腐 阻燃系数：B1级 轨道/布料1:1.5 | 6598 | 43 | 283714 |
| 2 | 铝合金窗轨 | 米 | 样品编号：GJZGJ-WT0884 检验检测依据：GB/T5237.4<<铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》 截面积：59.9mm 米重：0.162 壁厚:0.48 合金状态：6063-T5 | 4205.1 | 22 | 92512.2 |
| 3 | 医用帘 | 米 | 一、材质参数 1、 成分： 100%多元酯纤维，也有含涤、麻、棉等不同比例混纺的材质。 2、抗菌性能：通过相关检测，具有良好的抗菌、防霉功能，能有效抑制细菌滋生。 3、环保性能：甲醛含量符合相关标准，如依据GB/T 2912.1-1998检测，甲醛含量达标；可分解芳香胺染料未检出，符合GB 18401-2003标准。 二、物理性能参数 1、 重量：640g/m 2 高度：通常为2.3m-2.9m。 3、 缩水性：宽度方面水洗2%、干洗1%，高度方面水洗0%、干洗0%。 4、 顶破强度：依据FZ/T 72004-2000《针织成品布》，达到700N以上。 5、 耐洗染色坚牢度：依据GB/T 3921.3-1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验3》，变褪色4级。 6、 防火性：符合GB 8624-1997标准，或依据公安部GB 20286-2006，达到阻燃性能B1级。 三、尺寸参数 网孔高度：50cm-75cm。轨道/布料1:1.5 | 2694.6 | 43 | 115867.8 |
| 预算总计（元） |  |  |  |  |  | 492094 |